1. Identifikace látky nebo přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Obchodní název přípravku: S0020Z – Zinkfosfátová

Identifikace 1. distributora:

Nouzový telefon:	Toxikologické informační středisko:  +420 224 919 293

Identifikace výrobce:	Bestaring s.r.o.

Průmyslová 862

293 06 Kosmonosy

IČO: 25064592

DIČ: CZ25064592

Tel: +420 326 326 972

Fax: +420 326 722 212

Typ výrobku:	S0020Z - Zinkfosfátová je fyzikálně zasychající disperze antikorozních pigmentů a plnidel v alkydové pryskyřici se zvýšeným obsahem zinkfosfátu, s organickými rozpouštědly a aditivy.

Použití:	K základním nátěrům pod syntetické, olejové, polyuretanové, vodouředitelné a nitrokombinační nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí, např. ocelových konstrukcí, automobilových karoserií, plechových konstrukcí, strojů apod.

Datum revize: 		1. 1. 2010

Nahrazuje (datum předchozího vydání): 1. 8. 2008.

2. Informace o složení přípravku

Substance představující nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí ve smyslu Směrnice o nebezpečných

substancích 67/548/EEC.

Název složky 				Číslo CAS 	% 		Číslo EC 		Klasifikace

lakový benzín 				*64742-88-7	6 - 9		265-191-7	Xn; R65

N; R51/53

xylen 					1330-20-7 	15 - 18		215-535-7 	R10

Xn; R20/21

Xi; R38

methylethylketoxim 				96-29-7 		0.3 - 0.5 		202-496-6 	Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21

Xi; R41

R43

2-ethylhexanová kyselina, kobaltová sůl 	13586-82-8 	0.1 - 0.3 		237-015-9 	Xi; R38

R43

N; R51/53

Poznámky

(*) Viz plné znění standardních vět v kapitole 16. Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

|  | - Xn |  | - N |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zdraví škodlivý |  | Nebezpečný pro životní prostředí |

Hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Obsahuje methylethylketoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, kobaltovou sůl. Může vyvolat alergickou reakci.

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné:		Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy přetrvávají,

vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

Při nadýchání:		Vyveďte na čerstvý vzduch. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený

nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený

personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík. Nepodávejte nic ústy.

Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou

pomoc.

Kontakt s očima:	Vyhledejte a odstraňte kontaktní čočky. Okamžitě vyplachujte oči velkým

množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, přitom občas zvedejte dolní a horní

víčka. Ve všech případech, kdy máte pochybnosti, nebo když symptomy

přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s pokožkou:	Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo

použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo

ředidla.

Požití:			Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo

označení. Udržujte osobu v teple a v klidu. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není

nařízeno lékařským personálem. Skloňte hlavu dolů, aby se zvratky nemohly

znovu dostat do úst a do krku.

5. Opatření pro hasební zásah

Při požáru zajistěte, aby všichni lidé opustili prostor. Nepodnikejte nic, co by mohlo ohrozit osobní bezpečnost a pokud nejste patřičně vyškoleni. Při hoření se vytváří hustý černý kouř. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení zdraví. Uzavřené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Zabraňte odtékání vody použité k hašení ohně do kanalizace nebo vodních toků. Hasiči by měli používat vhodnou ochrannou výstroj, izolační vzduchový dýchací přístroj (IDP) a celoobličejovou masku.

Hasební prostředky:	Doporučení: pěna odolná alkoholu, CO2, prášky, postřik vodou.

Nevhodné prostředky: proud vody.

Produkty rozkladu při požáru: Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku oxid nebo oxidy kovu

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku

Zabraňte přímému kontaktu s rozlitým materiálem. Odstraňte zápalné zdroje, které by mohly způsobit nebezpečí výbuchu. Prostor dobře větrejte. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Viz ochranná opatření uvedená v kapitolách 7 a 8.

Rozlitou kapalinu odstraňte pomocí nehořlavého absorbentu, např. písku, zeminy, vermikulitu. křemeliny a umístěte do zvláštních nádob v souladu s platnou legislativou (viz část 13). Rozlitá kapalina nesmí být splachována do kanalizace nebo vodních toků. Čistěte pokud možno čistícími prostředky a vyvarujte se použití rozpouštědel. Pokud byly zasaženy vodní nádrže, toky nebo kanalizace, uvědomte kompetentní úřady v souladu s platnými legislativními předpisy.

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku

Zacházení

Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se zdržovat u podlahy. Se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Zabraňte vytváření hořlavých a výbušných koncentrací a koncentrací vyšším než jsou povolené pracovní limity. Výrobek může být používán pouze v prostorách, ze kterých je odstraněn otevřený oheň a ostatní zdroje vznícení. Elektrická zařízení by měla být v nevýbušném provedení. Pro zabránění vzniku elektrostatické elektřiny během stáčení kapaliny je nutné uzemnění nádrží. Nářadí používejte jen v nejiskřivém provedení.

Zabraňte vdechování výparů, prachu a aerosolu. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s pokožkou a očima. Je zakázáno jíst, pít a kouřit v prostorách, kde je materiál zpracováván, je s ním manipulováno a je skladován. Odpovídající osobní ochrana: viz část 8. Vždy používejte nádoby ze stejného materiálu jako je originální balení.

Skladování

Skladujte dle platných předpisů pro hořlavé kapaliny. Skladujte na chladném, dobře větraném místě odděleně od vzájemně se nesnášejících látek a zdrojů ohně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Udržujte mimo dosah: oxidačních činidel, silných alkálií a kyselin. Nekuřte. Zabraňte vstupu na pracoviště nepovolaným osobám. Otevřené nádoby opět bezpečně uzavřete a skladujte ve svislé poloze, abyste zabránili unikání výrobku.

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob

Technická opatření

Zajistěte dostatečnou ventilaci lokálním odsáváním a dobrou celkovou ventilací tak, abyste udrželi koncentraci výparů nebo prachu na co nejnižší možné hodnotě, respektive pod povolenými pracovními limity. Zajistěte, aby v blízkosti pracoviště byla dostupná místa pro oplach očí a bezpečnostní sprchy.

Hygienická opatření

Po ukončení manipulace s výrobkem si důkladně umyjte ruce, paže a tvář. Také se umývejte před jídlem, kouřením, použitím záchodu a na konci každého dne.

Název složky 					Hygienické limity látek v ovzduší pracovišt

xylen 						178/2001 (Česká republika, 6/2004). Kůže

NPK-P: 400 mg/m³ 10 minuta/y.

NPK-P: 92 ppm 10 minuta/y.

PEL: 200 mg/m³ 8 hodina/y.

PEL: 46 ppm 8 hodina/y.

lakový benzín				 	80/1107/EEC (Evropa, 2000).

TWA: 25 ppm 8 hodina/y.

TWA: 145 mg/m³ 8 hodina/y.

Osobní ochranné pomůcky

Všeobecně:		Ochranné rukavice používejte ve všech případech, kdy může dojít k potřísnění. V

případě kdy obvyklý pracovní oděv nezabrání kontaktu produktu s kůží používejte

ochrannou kombinézu nebo zástěru. Při možnosti expozice oči používejte

bezpečné ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích orgánů: V případě, že jsou pracovní prostory nedostatečně odvětrány a pokud při aplikaci nevzniká aerosol, tedy při aplikaci produktu štětcem nebo válečkem používejte celoobličejovou masku nebo polomasku s filtrem typu A, při broušení pak s prachovým filtrem typu P. Při stříkání nebo při nepřerušovaných či dlouhotrvajících pracích používejte vždy ochrannou pomůcku s přívodem čerstvého nebo stlačeného vzduchu. např. ochrannou přilbu nebo celoobličejovou masku. Ujistěte se, že používáte schválený/certifikovaný dýchací přístroj nebo jeho ekvivalent.

Ochrana kůže, těla:	Používejte vhodný ochranný oděv. Používejte vždy ochranný oděv při aplikaci stříkáním.

Ochrana rukou:	Používejte vhodné ochranné rukavice. Ochranné krémy mohou pomáhat chránit

kůži, ale nemohou být aplikovány až po expozici. Ochranné krémy nemohou být

používány pod nebo místo rukavic.

Protože aktuální pracovní podmínky nejsou známé, nemůže být doporučen určitý

typ rukavic. Dodavatel rukavic by měl dle zadání navrhnout optimální výrobek.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku

Fyzikální skupenství:		kapalné

Hustota:			Vážený průměr: 1.4 kg/l

Rozpustnost:	Rozpustné v následujících materiálech: xylen, lakový benzín, toluen, ester a estery glykolů

Bod vzplanutí:			Uzavřená nádoba: 31,5°C (88,7°F)

Obsah rozpouštědla (% váh.):	Vážený průměr: 25,5 %

Obsah vody (% váhových):	Vážený průměr: 0 %

Obsah VOC:			Vážený průměr: 183 g/l (Vypočítaná hodnota pro směs)

10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku

Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz kapitola 7).

Extrémně reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: kyseliny.

Silně reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: redukční materiály a kovy.

Reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: oxidační materiály a alkálie.

Pokud je vystaven vysokým teplotám, může vytvářet nebezpečné produkty rozkladu:

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku oxid nebo oxidy kovu

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku

Účinky a symptomy:

Vdechování výparů složek ředidla může způsobit podráždění sliznice a dýchacího systému, poškození ledvin, jater a centrálního nervového systému. Stejné účinky mohou mít ředidla i při absorpci kůží. Příznaky a projevy: bolesti hlavy, závratě, únava, ochablost svalů, ospalost, v extrémních případech ztráta vědomí. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt s tímto přípravkem může způsobit odstraňování přirozeného tuku z kůže a tím nealergické záněty kůže a může být i absorbován kůží. Pokud je kapalina vstříknuta do oka může způsobit podráždění a dočasné poškození. Náhodné požití může způsobit bolesti žaludku. Pokud se výrobek dostane do plic formou zvratků, může vyvolat chemický zápal plic.

Přecitlivělost:		Obsahuje methylethylketoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, kobaltovou sůl.

Může vyvolat alergickou reakci.

Akutní toxicita

Název složky				Výsledek			Dávka		Testovaní živočichové

xylen 					LD50 Orální 		4300 mg/kg 	Krysa

LD50 Kůže 		>1700 mg/kg 	Králík

LDLo Orální 		50 mg/kg 		Člověk

LC50 Při nadýchání Plyn. 	>6700 ppm 	Krysa

methylethylketoxim 				LD50 Orální 		930 mg/kg 	Krysa

12. Ekologické informace o látce nebo přípravku

Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Název složky 		Výsledek 					Testovaní živočichové 	Expozice

xylen 			Akutní LC50 12 mg/L 	Mortality 			Ryba 			96 hodin

methylethylketoxim 		Akutní LC50 843 mg/L 	Mortality 			Ryba 			96 hodin

13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku

- Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Odpad z výrobku je klasifikován jako nebezpečný odpad. Nakládání s odpadem podle platných státních a místních předpisů - viz zákon o odpadech č.185 / 2001Sb.

Rozlitou nátěrovou hmotu, její zbytky, silně znečištěné oděvy a hadry odkládejte do nehořlavých kontejnerů.

- zákon č. 185/2001Sb., v platném znění, VMŽP č.381/2001Sb., Katalog odpadů, v platném znění

Katalog odpadu pro Evropu (EWC): 	08 01 11*

*Odpad kat. č.: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kategorie N. Zneškodňujte prostřednictvím osoby oprávněné podle zákona o odpadech.

Doporučené způsoby zneškodnění:		- spalování ve spalovnách nebezpečného odpadu

- energetické využití.

14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku

Dopravovat lze dle ADR pro silniční dopravu, RID pro železniční dopravu nebo IMDG pro námořní dopravu.

Klasifikace dopravy uvedená v bodě 14 je podle ADR 2007, IMDG dodatku 33-06.

Č. U.N. 	Příslušný název zásilky 	Třída 	PG* 	Štítek 		Další informace

Třída ADR/RID	UN1263 	BARVA 			3	III			Poznámky: H-14

Třída IMDG	UN1263	PAINT. (white spirit)	3	III			Emergency schedules

(EmS)

F-E, S-E

PG* : Obalová skupina

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku

Klasifikace a označení podle zákona č. 434/2005Sb., v platném znění, souvisejících předpisů, VMPO č. 460/2005 Sb., v platném znění a dále dle směrnic EU-Directives

Použití produktu:		Průmyslové aplikace, Používá se stříkáním, natíráním, válečkováním.

Symbol:			Zdraví škodlivý, Nebezpečný pro životní prostředí.

Obsahuje:			xylen, methylethylketoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, kobaltovou sůl.

R-věty:				R10- Hořlavý.

R20/21- Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

R38- Dráždí kůži.

R52/53- Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

účinky ve vodním prostředí.

S-věty:				S23- Nevdechujte páry nebo aerosoly.

S36/37- Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S51- Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Další výstražné věty:		Obsahuje methylethylketoxim, 2-ethylhexanovou kyselinu, kobaltovou sůl.

Může vyvolat alergickou reakci.

16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku

Úplný text R-vět uvedených v

bezpečnostním listu:		R10- Hořlavý.

R20- Zdraví škodlivý při vdechování.

R21- Zdraví škodlivý při styku s kůží.

R22- Zdraví škodlivý při požití.

R20/21- Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

R65- Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R41- Nebezpečí vážného poškození očí.

R38- Dráždí kůži.

R36/38- Dráždí oči a kůži.

R43- Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R51/53- Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R52/53- Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Poznámky k textu

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí platné státní legislativy a legislativy EU. Představují doporučení z hlediska hygieny a bezpečnosti práce, která jsou nutná pro bezpečné používání, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní použití.

Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla prováděna dle technologického postupu a v souladu s legislativou.

Pokyny pro školení a pracoviště:

Poučení o práci s výrobkem je nutno zařadit do systému školení o bezpečnosti práce (nástupní školení, školení na pracovišti, opakovaná školení) podle konkrétních podmínek na pracovišti.

Povinnosti pro vybrané druhy nebezpečných látek a přípravků:

Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.